# รายงานการปฏิบัติการ

## Packet Tracer – Configure CDP, LLDP, and NTP

## 1. ชื่อการทดลอง

การกำหนดค่า CDP, LLDP และ NTP บนอุปกรณ์เครือข่ายด้วย Cisco Packet Tracer

## 2. วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาการทำงานของ Cisco Discovery Protocol (CDP)

- เพื่อศึกษาการทำงานของ Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

- เพื่อกำหนดค่า CDP แบบ Global บนอุปกรณ์เครือข่าย

- เพื่อปิดการทำงานของ CDP ใน Interface ที่กำหนด

- เพื่อกำหนดค่า LLDP แบบ Global บนอุปกรณ์เครือข่าย

- เพื่อกำหนดให้ Interface สามารถรับหรือส่ง LLDP ได้ตามข้อกำหนด

- เพื่อปิด LLDP บน Access Port ที่ใช้งาน

- เพื่อกำหนดค่า NTP Server ให้กับ Router

- เพื่อฝึกการตรวจสอบอุปกรณ์และ Neighbor ด้วยคำสั่ง Cisco IOS

- เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการค้นหาอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย

## 3. อุปกรณ์และเครือข่ายที่ใช้ในการทดลอง

การทดลองดำเนินการโดยใช้ Cisco Packet Tracer ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

- Router จำนวน 2 เครื่อง ได้แก่ HQ และ Branch

- Switch จำนวน 5 เครื่อง ได้แก่ HQ-SW-1, HQ-SW-2, BR-SW-1, BR-SW-2 และ BR-SW-3

- NTP Server จำนวน 1 เครื่อง

- PC จำนวน 3 เครื่อง

- สายเชื่อมต่อเครือข่ายตาม Topology ที่กำหนด

- Cisco IOS Command Line Interface (CLI)

## 4. Addressing Table

## 5. ข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบ Branch Switch

| Device | Username | User Password | Enable Secret |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-SW1 | admin | SW1admin# | SW1EnaAccess# |
| BR-SW2 | admin | SW2admin# | SW2EnaAccess# |
| BR-SW3 | admin | SW3admin# | SW3EnaAccess# |

# 6. ขั้นตอนการทดลอง

## 6.1 การกำหนดค่า HQ Router

เริ่มต้นเข้าสู่ CLI ของอุปกรณ์ HQ และเข้าสู่ Privileged EXEC Mode จากนั้นเข้าสู่ Global Configuration Mode

enable

configure terminal

### 6.1.1 ปิด CDP บน HQ

เนื่องจากโจทย์กำหนดให้ HQ ใช้ LLDP แทน CDP จึงต้องปิดการทำงานของ CDP แบบ Global

no cdp run

คำสั่งดังกล่าวเป็นการปิด CDP ทั้งอุปกรณ์ HQ

### 6.1.2 เปิดใช้งาน LLDP บน HQ

lldp run

คำสั่งนี้ใช้เปิด LLDP แบบ Global บน Router

## 6.2 กำหนด LLDP บน Interface ของ HQ

โจทย์กำหนดให้ Link จาก HQ ไปยัง HQ-SW-1 และ HQ-SW-2 สามารถ รับ LLDP ได้เท่านั้น และไม่ต้องส่ง LLDP ออกไป

ตัวอย่างการกำหนดค่า Interface G0/0/0:

interface g0/0/0

no lldp transmit

lldp receive

exit

และ Interface G0/0/1:

interface g0/0/1

no lldp transmit

lldp receive

exit

การกำหนดค่าในลักษณะนี้ทำให้ Interface ดังกล่าวมีลักษณะเป็น Receive Only สำหรับ LLDP

- no lldp transmit หมายถึง ไม่ส่ง LLDP

- lldp receive หมายถึง รับ LLDP

# 7. การกำหนดค่า HQ-SW-1

เข้าสู่ CLI ของ HQ-SW-1 และเข้าสู่ Configuration Mode

enable

configure terminal

## 7.1 ปิด CDP

no cdp run

เป็นการปิด CDP แบบ Global บน HQ-SW-1

## 7.2 เปิด LLDP

lldp run



## 7.3 กำหนด Link ที่เชื่อมต่อกับ HQ ให้ส่ง LLDP อย่างเดียว

ตัวอย่าง หาก Interface ที่เชื่อมต่อกับ HQ คือ G0/1 ให้ใช้คำสั่ง

interface g0/1

lldp transmit

no lldp receive

exit

ผลที่ได้คือ Interface ดังกล่าวสามารถ ส่ง LLDP แต่ไม่รับ LLDP

หรือเรียกว่า Transmit Only

- lldp transmit = เปิดการส่ง LLDP

- no lldp receive = ปิดการรับ LLDP

หมายเหตุ: Interface G0/1 เป็นตัวอย่าง ต้องตรวจสอบจาก Topology จริงว่าพอร์ตที่เชื่อมต่อกับ HQ คือพอร์ตใด

## 7.4 ปิด LLDP บน Access Port ที่ใช้งาน

โจทย์กำหนดให้ปิด LLDP อย่างสมบูรณ์บน Access Port ที่กำลังใช้งาน

ตัวอย่าง หาก Access Port ที่ใช้งานคือ Fa0/1 ถึง Fa0/3 ให้ใช้

interface range fa0/1 - 3

no lldp transmit

no lldp receive

exit

การกำหนดค่านี้จะทำให้ Access Port ดังกล่าวไม่ส่งและไม่รับ LLDP

# 8. การกำหนดค่า HQ-SW-2

ดำเนินการเช่นเดียวกับ HQ-SW-1

enable

configure terminal

no cdp run

lldp run

กำหนด Interface ที่เชื่อมต่อกับ HQ ให้ส่ง LLDP อย่างเดียว ตัวอย่างเช่น G0/1

interface g0/1

lldp transmit

no lldp receive

exit

จากนั้นปิด LLDP บน Access Port ที่ใช้งาน

interface range fa0/1 - 3

no lldp transmit

no lldp receive

exit

โดยหมายเลข Interface ต้องเปลี่ยนให้ตรงกับ Topology ที่ใช้จริง

# 9. การกำหนดค่า Branch Router

เข้าสู่ CLI ของ Branch Router

enable

configure terminal

โจทย์กำหนดให้เปิดใช้งาน CDP บน Branch Router จึงใช้คำสั่ง

cdp run

จากนั้นออกจาก Configuration Mode

end

สามารถตรวจสอบการทำงานของ CDP ได้ด้วย

show cdp neighbors

หรือ

show cdp

คำสั่ง show cdp neighbors ใช้สำหรับตรวจสอบอุปกรณ์ Cisco ที่เชื่อมต่ออยู่โดยตรงกับ Router

# 10. การเชื่อมต่อเข้าสู่ BR-SW1 ผ่าน SSH

เนื่องจากโจทย์กำหนดว่าไม่สามารถเปิด CLI ของ Branch Switch โดยการคลิกอุปกรณ์โดยตรงได้ จึงต้องใช้ SSH เพื่อเข้าสู่ Switch

จากอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับ BR-SW1 ได้ ให้ใช้คำสั่ง

ssh -l admin <IP-address-of-BR-SW1>

จากนั้นกรอก Password

SW1admin#

เมื่อเข้าสู่ Switch แล้วให้เข้าสู่ Privileged EXEC Mode

enable

จากนั้นกรอก Enable Secret

SW1EnaAccess#



# 11. การตรวจสอบ BR-SW1

BR-SW1 ไม่ได้กำหนดให้ปิด CDP บน Access Port ดังนั้นสามารถตรวจสอบการทำงานของ CDP ได้ด้วย

show cdp

และ

show cdp neighbors

คำสั่งดังกล่าวใช้ตรวจสอบว่า BR-SW1 สามารถค้นพบอุปกรณ์ Cisco ที่เชื่อมต่ออยู่โดยตรงหรือไม่

# 12. การเชื่อมต่อเข้าสู่ BR-SW2 ผ่าน SSH

ใช้คำสั่ง SSH โดยระบุ Username admin

ssh -l admin <IP-address-of-BR-SW2>

Password:

SW2admin#

จากนั้นเข้าสู่ Privileged EXEC Mode

enable

และกรอก Enable Secret:

SW2EnaAccess#



# 13. ปิด CDP บน Access Port ของ BR-SW2

โจทย์กำหนดให้ Access Port ที่ใช้งานอยู่ไม่สามารถส่ง CDP ออกไปได้

ก่อนกำหนดค่า ควรตรวจสอบ Port ที่กำลังใช้งานด้วย

show interfaces status

เมื่อทราบ Access Port ที่ใช้งานแล้ว ตัวอย่างเช่น Fa0/1 ถึง Fa0/3 ให้ใช้

configure terminal

interface range fa0/1 - 3

no cdp enable

exit

end

คำสั่ง

no cdp enable

เป็นการปิด CDP เฉพาะ Interface ที่กำหนด ไม่ได้ปิด CDP ทั้ง Switch

# 14. การเชื่อมต่อเข้าสู่ BR-SW3 ผ่าน SSH

เข้าสู่ BR-SW3 โดยใช้ SSH

ssh -l admin <IP-address-of-BR-SW3>

Password:

SW3admin#

เข้าสู่ Privileged EXEC Mode

enable

และกรอก Enable Secret

SW3EnaAccess#



# 15. ปิด CDP บน Access Port ของ BR-SW3

ตรวจสอบ Port ที่ใช้งานก่อน

show interfaces status

จากนั้นกำหนดค่าใน Access Port ที่ใช้งาน ตัวอย่างเช่น Fa0/1 ถึง Fa0/3

configure terminal

interface range fa0/1 - 3

no cdp enable

exit

end

การตั้งค่าดังกล่าวทำให้ Access Port ที่กำหนดไม่ส่ง CDP ออกไป

# 16. การกำหนดค่า NTP บน HQ

กลับเข้าสู่ HQ Router และเข้าสู่ Global Configuration Mode

enable

configure terminal

กำหนด NTP Server ตามโจทย์ โดยใช้ IP Address

192.168.1.254

คำสั่งที่ใช้คือ

ntp server 192.168.1.254

จากนั้นออกจาก Configuration Mode

end



# 17. การตรวจสอบ NTP

สามารถตรวจสอบสถานะของ NTP ได้ด้วยคำสั่ง

show ntp status

และ

show ntp associations

show ntp status ใช้ตรวจสอบสถานะการ Synchronization ของเวลา

ส่วน show ntp associations ใช้ตรวจสอบ NTP Server ที่ Router ได้กำหนดไว้

# 18. คำสั่งตรวจสอบที่สำคัญ

หลังจากกำหนดค่าทั้งหมดแล้ว สามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบการทำงาน

### ตรวจสอบ CDP

show cdp



show cdp neighbors



show cdp interface

### ตรวจสอบ LLDP

show lldp



show lldp neighbors

### ตรวจสอบ NTP

show ntp status



show ntp associations

### ตรวจสอบ Interface

show interfaces status



# 19. ตารางสรุปการกำหนดค่า

| อุปกรณ์ | CDP | LLDP | การกำหนดค่าหลัก |
| --- | --- | --- | --- |
| HQ | ปิด | เปิด | Link ไป Switch รับ LLDP อย่างเดียว |
| HQ-SW-1 | ปิด | เปิด | Link ไป HQ ส่ง LLDP อย่างเดียว |
| HQ-SW-2 | ปิด | เปิด | Link ไป HQ ส่ง LLDP อย่างเดียว |
| Branch | เปิด | - | ใช้ CDP |
| BR-SW1 | เปิด | - | เข้าผ่าน SSH |
| BR-SW2 | เปิด | - | Access Port ที่ใช้ไม่ส่ง CDP |
| BR-SW3 | เปิด | - | Access Port ที่ใช้ไม่ส่ง CDP |
| HQ | - | - | ใช้ NTP Server 192.168.1.254 |

# 20. ผลการทดลอง

จากการทดลองสามารถกำหนดค่าอุปกรณ์เครือข่ายตามข้อกำหนดของกิจกรรมได้ โดย HQ Router ถูกกำหนดให้ปิดการทำงานของ CDP และเปิดใช้งาน LLDP เพื่อใช้สำหรับการค้นหาอุปกรณ์ข้างเคียง โดย Interface ที่เชื่อมต่อกับ HQ-SW-1 และ HQ-SW-2 ถูกกำหนดให้รับ LLDP ได้ แต่ไม่ส่ง LLDP ออกไป

สำหรับ HQ-SW-1 และ HQ-SW-2 ได้ปิด CDP และเปิด LLDP เช่นเดียวกัน โดย Interface ที่เชื่อมต่อกับ HQ Router ถูกกำหนดให้ส่ง LLDP แต่ไม่รับ LLDP และ Access Port ที่มีการใช้งานถูกปิดการทำงานของ LLDP เพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูล Discovery Protocol ไปยังอุปกรณ์ปลายทางที่ไม่จำเป็น

สำหรับ Branch Router ได้เปิดใช้งาน CDP เพื่อให้สามารถค้นหาอุปกรณ์ Cisco ที่เชื่อมต่ออยู่โดยตรงได้ ส่วน BR-SW2 และ BR-SW3 ได้กำหนดให้ Access Port ที่ใช้งานไม่ส่ง CDP ออกไปตามข้อกำหนดของกิจกรรม

ในส่วนของการจัดการเวลา HQ Router ได้กำหนด NTP Server เป็น 192.168.1.254 เพื่อให้อุปกรณ์สามารถรับข้อมูลเวลาจาก NTP Server และใช้เวลาอ้างอิงเดียวกันในระบบเครือข่าย

# 21. สรุปผลการทดลอง

การทดลองนี้ทำให้เข้าใจการทำงานและการกำหนดค่าโปรโตคอลสำหรับการค้นหาอุปกรณ์เครือข่าย ได้แก่ CDP และ LLDP รวมถึงการกำหนดค่า NTP สำหรับการ Synchronize เวลา

CDP เป็นโปรโตคอลของ Cisco ที่สามารถใช้ค้นหาอุปกรณ์ Cisco ที่เชื่อมต่อโดยตรง ในขณะที่ LLDP เป็นมาตรฐานที่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์เครือข่ายจากผู้ผลิตหลายราย การกำหนดให้แต่ละ Interface สามารถส่งหรือรับ Discovery Protocol ได้อย่างเหมาะสมช่วยลดการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่จำเป็นและเพิ่มความปลอดภัยของระบบเครือข่าย

นอกจากนี้ การกำหนดค่า NTP ทำให้อุปกรณ์เครือข่ายสามารถอ้างอิงเวลาจาก NTP Server เดียวกัน ซึ่งมีประโยชน์ต่อการตรวจสอบเหตุการณ์ การวิเคราะห์ Log และการบริหารจัดการเครือข่าย

ดังนั้น การทดลองนี้ช่วยให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งค่า Cisco IOS ในระดับ Global และ Interface รวมถึงการตรวจสอบสถานะของ CDP, LLDP และ NTP ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการบริหารจัดการระบบเครือข่าย