Packet Tracer - Modify Single-Area OSPFv2

### วัตถุประสงค์

- ศึกษาการปรับแต่งค่าเริ่มต้นของโปรโตคอล OSPFv2

- เรียนรู้การกำหนดค่า Hello Interval และ Dead Interval

- ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนค่า Bandwidth ที่มีต่อเส้นทางการรับส่งข้อมูล

- ตรวจสอบการทำงานของเครือข่ายหลังจากปรับแต่ง OSPF

## อุปกรณ์ที่ใช้

- Cisco Router จำนวน 3 เครื่อง (R1, R2 และ R3)

- PC จำนวน 3 เครื่อง

- Web Server จำนวน 1 เครื่อง

- โปรแกรม Cisco Packet Tracer

## วิธีดำเนินการ

### 1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อของเครือข่าย

ก่อนเริ่มการปรับแต่ง ได้ทำการทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง PC ทุกเครื่องและ Web Server ด้วยคำสั่ง ping เพื่อยืนยันว่าเครือข่ายสามารถติดต่อกันได้ตามปกติ

### 2. ปรับค่า Hello Interval และ Dead Interval

กำหนดค่าบน Router R1 ที่ Interface Serial0/0/0 ดังนี้

interface s0/0/0

ip ospf hello-interval 15

ip ospf dead-interval 60

หลังจากกำหนดค่า OSPF Neighbor ระหว่าง R1 และ R2 หลุดการเชื่อมต่อ เนื่องจากค่า Timer ของทั้งสองฝั่งไม่ตรงกัน

จากนั้นจึงกำหนดค่าเดียวกันบน Router R2

interface s0/0/0

ip ospf hello-interval 15

ip ospf dead-interval 60

เมื่อค่า Timer ของทั้งสองฝั่งตรงกัน OSPF Neighbor กลับมาอยู่ในสถานะ FULL และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล Routing ได้ตามปกติ

### 3. ปรับค่า Bandwidth

ทำการกำหนดค่า Bandwidth ที่ Interface Serial0/0/0 ของ Router R1

interface s0/0/0

bandwidth 64

การกำหนดค่า Bandwidth นี้ไม่ได้เปลี่ยนความเร็วของสายสัญญาณจริง แต่เป็นการเปลี่ยนค่า Cost ที่ OSPF ใช้ในการคำนวณเส้นทางที่ดีที่สุด

หลังจากปรับค่าแล้ว ได้ตรวจสอบเส้นทางด้วยคำสั่ง

tracert 64.100.1.2

พบว่า OSPF เปลี่ยนเส้นทางจากเดิมที่วิ่งผ่าน R2 ไปเป็นเส้นทางผ่าน R3 เนื่องจากมีค่า Cost ต่ำกว่า

### 4. ตรวจสอบผลการทำงาน

ทดสอบการเชื่อมต่ออีกครั้งโดยใช้คำสั่ง ping ระหว่าง PC ทุกเครื่องและ Web Server

ผลการทดสอบพบว่าสามารถติดต่อกันได้ครบทุกเครื่อง แสดงว่าการปรับแต่ง OSPF สำเร็จและระบบสามารถทำงานได้ตามปกติ

## ผลการทดลอง

- สามารถเปลี่ยนค่า Hello Interval เป็น 15 วินาที และ Dead Interval เป็น 60 วินาทีได้สำเร็จ

- OSPF Neighbor หลุดการเชื่อมต่อเมื่อค่า Timer ของทั้งสองฝั่งไม่ตรงกัน

- เมื่อกำหนดค่า Timer ให้ตรงกัน OSPF Neighbor กลับมาอยู่ในสถานะ FULL

- การปรับค่า Bandwidth บน R1 ทำให้ค่า OSPF Cost เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ OSPF เลือกเส้นทางใหม่ผ่าน R3

- หลังการปรับแต่ง อุปกรณ์ทุกเครื่องยังสามารถสื่อสารกันได้ตามปกติ

## สรุปผลการทดลอง

การทดลองครั้งนี้ทำให้เข้าใจหลักการทำงานของโปรโตคอล OSPFv2 มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการทำงานของ Hello Interval และ Dead Interval ซึ่งจำเป็นต้องกำหนดค่าให้ตรงกันทั้งสองฝั่งจึงจะสามารถสร้าง OSPF Neighbor ได้ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ว่าคำสั่ง bandwidth ไม่ได้เปลี่ยนความเร็วของลิงก์จริง แต่ใช้สำหรับคำนวณค่า Cost ของ OSPF ส่งผลให้ Router สามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดในการรับส่งข้อมูล เมื่อดำเนินการปรับแต่งครบทุกขั้นตอนแล้ว เครือข่ายยังสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสมบูรณ์ แสดงให้เห็นว่าการตั้งค่า OSPF ถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการเลือกเส้นทางภายในเครือข่าย.