Propagate a Default Route in OSPFv2

### วัตถุประสงค์

- ศึกษาการกำหนด Default Route บน Router

- ศึกษาการเผยแพร่ Default Route ผ่านโปรโตคอล OSPFv2

- ตรวจสอบการทำงานของ Routing Table หลังการเผยแพร่เส้นทาง

- ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายภายในกับเครือข่ายภายนอก

### อุปกรณ์ที่ใช้

- Cisco Router จำนวน 3 เครื่อง (R1, R2 และ R3)

- PC จำนวน 3 เครื่อง

- Web Server จำนวน 1 เครื่อง

- โปรแกรม Cisco Packet Tracer

## Part 1 : Propagate a Default Route

### Step 1 ทดสอบการเชื่อมต่อกับ Web Server

จาก PC1, PC2 และ PC3

ping 64.100.1.2

### คำถามที่ 1

Were any of the pings successful?

ตอบ

ไม่สำเร็จ (No)

### คำถามที่ 2

What message did you receive, and which device issued the message?

ตอบ

ได้รับข้อความ

Destination host unreachable.

หรือ

Request timed out.

โดยข้อความถูกส่งมาจาก Default Gateway (Router) เนื่องจาก Router ยังไม่มี Default Route ไปยังเครือข่ายภายนอก

### คำถามที่ 3

What statement is present in the routing tables that indicates that the pings to the Web Server will fail?

ใช้คำสั่ง

show ip route

จะพบว่า

Gateway of last resort is not set

ตอบ

ข้อความ Gateway of last resort is not set แสดงว่า Router ไม่มี Default Route สำหรับส่งข้อมูลออกไปยังเครือข่ายภายนอก จึงไม่สามารถติดต่อ Web Server ได้

# Step 2 Configure Default Route บน R2

enable

configure terminal

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial0/1/0



# Step 3 Propagate Default Route

router ospf 1

default-information originate

end



# Step 4 ตรวจสอบ Routing Table

บน R1

show ip route

ควรเห็น

Gateway of last resort is 172.16.3.2

O*E2 0.0.0.0/0

via 172.16.3.2



บน R3

show ip route

ควรเห็น

Gateway of last resort is 192.168.10.9

O*E2 0.0.0.0/0

via 192.168.10.9



# Part 2 Verify Connectivity

จาก PC1

ping 64.100.1.2

จาก PC2

ping 64.100.1.2

จาก PC3

ping 64.100.1.2

ผลลัพธ์

Reply from 64.100.1.2

แสดงว่าการตั้งค่าสำเร็จ

### ผลการทดลอง

- ไม่สามารถ Ping ไปยัง Web Server ได้ก่อนกำหนด Default Route

- Routing Table แสดงข้อความ Gateway of last resort is not set

- กำหนด Default Route บน R2 สำเร็จ

- เผยแพร่ Default Route ผ่าน OSPF สำเร็จ

- Router R1 และ R3 ได้รับเส้นทาง O*E2 0.0.0.0/0

- ทุกเครื่องสามารถ Ping ไปยัง Web Server ได้สำเร็จ

### สรุปผลการทดลอง

การทดลองครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ Default Route ในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอก หาก Router ไม่มี Default Route จะไม่สามารถส่งข้อมูลออกไปยังปลายทางที่ไม่รู้จักได้ การใช้คำสั่ง default-information originate ทำให้ Router R2 สามารถเผยแพร่ Default Route ผ่านโปรโตคอล OSPF ไปยัง Router อื่นภายในเครือข่าย ส่งผลให้ Router ทุกเครื่องเรียนรู้เส้นทางไปยังเครือข่ายภายนอก และทำให้อุปกรณ์ทุกเครื่องสามารถติดต่อกับ Web Server ได้อย่างสมบูรณ์ ถือว่าการกำหนดค่า OSPF และ Default Route ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการทดลอง.