Packet Tracer – Basic Router Configuration Review

# วัตถุประสงค์ (Objectives)

การปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- กำหนดค่า IPv4 และ IPv6 ให้กับเครื่อง PC

- ตั้งค่าพื้นฐานของ Router R2

- เปิดใช้งานการเชื่อมต่อผ่าน SSH

- ตรวจสอบการเชื่อมต่อของเครือข่าย

- ศึกษาการใช้คำสั่ง Show Commands เพื่อวิเคราะห์สถานะของ Router

# ขั้นตอนการดำเนินงาน (Procedure)

## 1. กำหนดค่า IP Address ให้กับเครื่องลูกข่าย

ทำการกำหนด IPv4, IPv6 และ Default Gateway ให้กับ PC3 และ PC4 ตาม Addressing Table ที่กำหนด

PC3

- IPv4: 10.0.4.10/24

- Gateway: 10.0.4.1

- IPv6: 2001:db8:acad:4::10/64

- IPv6 Gateway: fe80::2:a

PC4

- IPv4: 10.0.5.10/24

- Gateway: 10.0.5.1

- IPv6: 2001:db8:acad:5::10/64

- IPv6 Gateway: fe80::2:b

## 2. กำหนดค่าพื้นฐานของ Router R2

ดำเนินการตั้งค่าดังต่อไปนี้

- เปลี่ยนชื่อ Router เป็น R2

- ตั้งค่า Enable Secret Password

- กำหนด Domain Name เป็น ccna-lab.com

- ปิดการทำงาน DNS Lookup

- เข้ารหัส Password ทั้งหมด

- สร้าง Username สำหรับ SSH

- สร้าง RSA Key ขนาด 1024 Bits

- ตั้งค่า Console Line

- ตั้งค่า VTY Line ให้รับเฉพาะ SSH

- สร้าง Banner แจ้งเตือนการเข้าใช้งาน

- เปิดใช้งาน IPv6 Routing

- กำหนด IP Address ให้ทุก Interface

- กำหนด Description ให้แต่ละ Interface

- เปิดใช้งานทุก Interface ด้วยคำสั่ง no shutdown

- บันทึก Configuration ลง Startup Configuration

## 3. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ (Connectivity Test)

### 3.1 Ping ระหว่าง PC3 และ PC4

ผลการทดสอบ

สำเร็จ (Successful)

แสดงว่าการสื่อสารภายในเครือข่าย LAN ทั้ง IPv4 และ IPv6 สามารถทำงานได้ถูกต้อง

### 3.2 Ping จาก R2 ไปยัง R1

ทดสอบทั้ง IPv4 และ IPv6

ผลการทดสอบ

สำเร็จ (Successful)

แสดงว่า Serial Link ระหว่าง Router ทั้งสองทำงานได้ถูกต้อง

### 3.3 Ping ไปยัง ISP

ทดสอบไปยัง

209.165.200.226

ผลการทดสอบ

สำเร็จ (Successful)

แสดงว่า Router สามารถติดต่อกับเครือข่าย ISP ได้

### 3.4 Ping ไปยัง 64.100.1.1

ผลการทดสอบ

ไม่สำเร็จ (Unsuccessful)

สาเหตุ

ยังไม่มี Static Route หรือ Default Route สำหรับส่งข้อมูลไปยังเครือข่ายดังกล่าว

### 3.5 ทดสอบ SSH

เชื่อมต่อจาก PC3 ไปยัง Router R2

ผลการทดสอบ

สำเร็จ (Successful)

แสดงว่าการตั้งค่า SSH ถูกต้องและสามารถ Remote Access ได้

# การตรวจสอบข้อมูลของ Router

## 1. ตรวจสอบเวอร์ชันของ IOS

ใช้คำสั่ง

show version

ผลการตรวจสอบ

- IOS Image: C1900-UNIVERSALK9-M

- NVRAM: 255 KB

- Flash Memory: 255744 KB

## 2. ตรวจสอบ Boot Process

ใช้คำสั่ง

show version | include register

ผลที่ได้

Configuration register is 0x2102

หมายความว่า Router จะทำการ Boot จาก Flash Memory ตามปกติ

## 3. ตรวจสอบ Running Configuration

ใช้คำสั่ง

show running-config | include password

ผลการตรวจสอบ

Password ทั้งหมดถูกแสดงในรูปแบบ Encrypted Password เนื่องจากเปิดใช้คำสั่ง

service password-encryption



ใช้คำสั่ง

show running-config | begin vty

ผลที่ได้

แสดง Configuration ตั้งแต่บรรทัดแรกที่มีคำว่า vty ไปจนถึงท้ายไฟล์ Configuration

## 4. ตรวจสอบ Routing Table

ใช้คำสั่ง

show ip route

ผลการตรวจสอบ

- รหัส C หมายถึง Directly Connected Network

- พบเครือข่ายที่เชื่อมต่อโดยตรงทั้งหมด 4 เครือข่าย

ได้แก่

- 10.0.3.0/24

- 10.0.4.0/24

- 10.0.5.0/24

- 209.165.200.224/30

## 5. ตรวจสอบ Interface

ใช้คำสั่ง

show ip interface brief

ผลการตรวจสอบ

Interface ทุกพอร์ตมีสถานะ Up/Up

คำสั่งที่ทำให้ Interface เปลี่ยนจาก

Administratively Down

เป็น

Up

คือ

no shutdown



ใช้คำสั่ง

show ip interface brief | exclude unassigned

เพื่อแสดงเฉพาะ Interface ที่มีการกำหนด IP Address

ใช้คำสั่ง

show ipv6 interface brief

ค่า

[up/up]

หมายถึง

- Physical Interface ทำงานปกติ (Physical Layer Up)

- Line Protocol ทำงานปกติ (Data Link Layer Up)

แสดงว่า Interface พร้อมรับส่งข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์

# สรุปผลการทดลอง

จากการปฏิบัติการสามารถกำหนดค่า Router R2 ได้ครบถ้วนตามที่โจทย์กำหนด ทั้งการตั้งค่า Hostname, Password, SSH, IPv4, IPv6 และการกำหนดค่าบนทุก Interface รวมถึงสามารถเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ภายในเครือข่ายและเชื่อมต่อไปยัง Router ปลายทางได้สำเร็จ นอกจากนี้ยังสามารถใช้คำสั่ง show เพื่อตรวจสอบข้อมูลฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ Routing Table และสถานะของ Interface ได้อย่างถูกต้อง โดยพบว่าการ Ping ไปยังเครือข่ายภายนอก 64.100.1.1 ไม่สำเร็จ เนื่องจากยังไม่มีการกำหนดเส้นทาง (Routing) ไปยังเครือข่ายดังกล่าว จึงสรุปได้ว่าการตั้งค่าพื้นฐานของ Router และการตรวจสอบระบบเครือข่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการทดลองทั้งหมด

# ภาคผนวก: ตอบคำถาม (Questions & Answers)

## Part 1 : Configure Devices and Verify Connectivity

### ข้อ 1

Question: Were the pings successful? (Ping จาก PC3 ไปยัง PC4)

Answer: Yes.
 การ Ping ทั้ง IPv4 และ IPv6 สำเร็จ แสดงว่าอุปกรณ์ทั้งสองสามารถสื่อสารกันผ่าน Router ได้อย่างถูกต้อง

### ข้อ 2

Question: Were the pings successful? (Ping จาก R2 ไปยัง R1)

Answer: Yes.
 การ Ping ทั้ง IPv4 (10.0.3.1) และ IPv6 (2001:db8:acad:3::1) สำเร็จ แสดงว่าการเชื่อมต่อระหว่าง Router R1 และ R2 ทำงานได้ปกติ

### ข้อ 3

Question: Were the pings successful? (Ping จาก PC3 ไปยัง ISP 209.165.200.226)

Answer: Yes.
 สามารถ Ping ไปยัง ISP ได้สำเร็จ แสดงว่าเส้นทางการเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย ISP ทำงานถูกต้อง

### ข้อ 4

Question: Were the pings successful? (Ping จาก PC3 ไปยัง 64.100.1.1)

Answer: No.
 ไม่สามารถ Ping ได้ เนื่องจากยังไม่มี Static Route หรือ Default Route สำหรับส่งข้อมูลไปยังเครือข่ายดังกล่าว

### ข้อ 5

Question: Was remote access successful?

Answer: Yes.
 สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ Router ผ่าน SSH ได้สำเร็จ แสดงว่าการตั้งค่า SSH และบัญชีผู้ใช้งานถูกต้อง

# Part 2 : Display Router Information

## Step 2

### ข้อ 6

Question: What is the name of the IOS image that the router is running?

Answer:
 C1900-UNIVERSALK9-M

### ข้อ 7

Question: How much non-volatile random-access memory (NVRAM) does the router have?

Answer:
 255 KB

### ข้อ 8

Question: How much Flash memory does the router have?

Answer:
 255744 KB

### ข้อ 9

Question: What is the boot process for the router on the next reload?

Answer:
 Configuration register is 0x2102 ซึ่งหมายความว่า Router จะทำการ Boot จาก Flash Memory ตามปกติ

## Step 3

### ข้อ 10

Question: How are passwords presented in the output?

Answer:
 Passwords ถูกแสดงในรูปแบบ Encrypted Password เนื่องจากเปิดใช้คำสั่ง service password-encryption

### ข้อ 11

Question: What is the result of using show running-config | begin vty?

Answer:
 คำสั่งจะแสดง Running Configuration ตั้งแต่บรรทัดแรกที่มีคำว่า vty ไปจนถึงท้ายไฟล์ Configuration

## Step 4

### ข้อ 12

Question: What code is used in the routing table to indicate a directly connected network?

Answer:
 C (Connected)

### ข้อ 13

Question: How many route entries are coded with a C code in the routing table?

Answer:
 4 รายการ

ได้แก่

- 10.0.3.0/24

- 10.0.4.0/24

- 10.0.5.0/24

- 209.165.200.224/30

## Step 5

### ข้อ 14

Question: What command changed the status of the Gigabit Ethernet ports from administratively down to up?

Answer:
 no shutdown

### ข้อ 15

Question: What filtering command would you use to display only the interfaces with addresses assigned?

Answer:

show ip interface brief | exclude unassigned



### ข้อ 16

Question: What is the meaning of the [up/up] part of the output?

Answer:
 หมายถึง Physical Interface และ Line Protocol อยู่ในสถานะทำงานปกติ (Operational) ทั้งคู่ จึงสามารถรับส่งข้อมูลผ่าน Interface ได้อย่างสมบูรณ์