# Packet Tracer – Configure IPv4 and IPv6 Static and Default Routes

# วัตถุประสงค์ (Objectives)

การปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกำหนดเส้นทางแบบ Static Routing สำหรับ IPv4 และ IPv6 โดยครอบคลุมการตั้งค่า Default Route, Floating Static Route, Static Route ไปยังเครือข่ายภายใน และ Host Route เพื่อเพิ่มความสามารถในการสำรองเส้นทาง (Redundancy) ของระบบเครือข่าย

# ขั้นตอนการดำเนินงาน (Procedure)

## Part 1 การกำหนด IPv4 Default Route

กำหนด Static Default Route บน Edge_Router ผ่าน ISP1 เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการออกสู่อินเทอร์เน็ต และกำหนด Floating Static Default Route ผ่าน ISP2 โดยกำหนด Administrative Distance เท่ากับ 5 เพื่อใช้เป็นเส้นทางสำรองเมื่อเส้นทางหลักไม่สามารถใช้งานได้

## Part 2 การกำหนด IPv6 Default Route

กำหนด IPv6 Static Default Route ผ่าน ISP1 และกำหนด Floating Static Default Route ผ่าน ISP2 โดยใช้ Next-Hop Address และกำหนด Administrative Distance เท่ากับ 5

## Part 3 การกำหนด IPv4 Static Route ไปยัง Internal LAN

บน Router ISP1 ได้กำหนด Static Route ไปยังเครือข่าย LAN1 และ LAN2 ผ่าน Edge_Router พร้อมทั้งกำหนด Floating Static Route ผ่าน ISP2 เพื่อรองรับการทำงานในกรณีที่เส้นทางหลักล้มเหลว

## Part 4 การกำหนด IPv6 Static Route ไปยัง Internal LAN

กำหนด IPv6 Static Route และ Floating Static Route ไปยังเครือข่าย LAN1 และ LAN2 โดยใช้ Next-Hop Address ของ Edge_Router และ ISP2 ตามลำดับ

## Part 5 การกำหนด Host Route

กำหนด Host Route ไปยัง Customer Server ทั้ง IPv4 และ IPv6 โดยกำหนดเส้นทางหลักผ่าน ISP1 และเส้นทางสำรองผ่าน ISP2 เพื่อให้สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ได้แม้เส้นทางหลักเกิดปัญหา

# ผลการทดลอง (Results)

หลังจากกำหนด Static Route ทุกประเภทเรียบร้อยแล้ว พบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน LAN1 และ LAN2 สามารถ Ping ไปยัง Customer Server ได้ทั้ง IPv4 และ IPv6 แสดงว่าเส้นทางการรับส่งข้อมูลทำงานได้ถูกต้อง นอกจากนี้ เมื่อจำลองการล่มของเส้นทางหลัก ระบบสามารถสลับไปใช้ Floating Static Route ผ่าน ISP2 ได้โดยอัตโนมัติ ทำให้การสื่อสารยังคงดำเนินต่อได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดการสูญเสียการเชื่อมต่อ

# สรุปผลการทดลอง (Conclusion)

การทดลองครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ Static Routing และ Floating Static Routing ในการเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบเครือข่าย โดยการกำหนด Administrative Distance เพื่อจัดลำดับความสำคัญของเส้นทางหลักและเส้นทางสำรอง รวมถึงการกำหนด Host Route สำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ ทำให้สามารถออกแบบระบบเครือข่ายที่มีความพร้อมใช้งานสูง (High Availability) และสามารถรองรับการล้มเหลวของลิงก์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ