# Packet Tracer – Back Up Configuration Files

## 1. วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาการสำรองและกู้คืน Configuration และ IOS ของ Router โดยใช้ TFTP Server รวมถึงการตรวจสอบและแก้ไขสถานะ Interface

## 2. ขั้นตอนการทดลอง

### Part 1: เชื่อมต่อกับ TFTP Server

กำหนดค่า Interface G0/0 ของ Router

enable

configure terminal

interface g0/0

ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

ทดสอบการเชื่อมต่อด้วย

ping 172.16.1.2

### Part 2: กู้คืน Configuration

ใช้คำสั่ง

copy tftp running-config

กำหนด TFTP Server เป็น 172.16.1.2 และเลือกไฟล์ RTA-confg

ตรวจสอบ Configuration ด้วย

show running-config

พบว่า Configuration ถูกโหลดเข้าสู่ Router และ Hostname เปลี่ยนเป็น RTA

ตรวจสอบ Interface ด้วย

show ip interface brief

พบว่า G0/1 อยู่ในสถานะ administratively down จึงแก้ไขด้วย

interface g0/1

no shutdown

### Part 3: สำรอง Configuration และ IOS

เปลี่ยนชื่อ Router เป็น RTA-1

hostname RTA-1

บันทึก Configuration ลง NVRAM

copy running-config startup-config

สำรอง Configuration ไปยัง TFTP Server

copy running-config tftp:

จากนั้นตรวจสอบไฟล์ IOS ใน Flash

show flash:

และสำรอง IOS ไปยัง TFTP Server

copy flash tftp:

ไฟล์ที่สำรองคือ

c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin

## 3. ผลการทดลอง

สามารถกู้คืน Configuration จาก TFTP Server ได้สำเร็จ และสามารถแก้ไข Interface G0/1 ที่อยู่ในสถานะ administratively down ได้ นอกจากนี้ยังสามารถสำรอง Configuration และ IOS ไปยัง TFTP Server ได้สำเร็จ โดยระหว่างการถ่ายโอน IOS จะแสดงเครื่องหมาย ! ซ้ำ ๆ

## 4. สรุปผลการทดลอง

การทดลองนี้ทำให้เข้าใจวิธีการใช้ TFTP สำหรับ Backup และ Restore Configuration รวมถึง IOS ของ Router ซึ่งช่วยให้สามารถกู้คืนระบบได้อย่างรวดเร็วเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหายหรือ Configuration สูญหาย

## 5. คำตอบคำถาม

1. What changes were made?
Configuration จาก TFTP Server ถูกโหลดเข้าสู่ Router และ Hostname เปลี่ยนเป็น RTA

2. Are all interfaces active?
ไม่ใช่ เพราะ G0/1 เป็น administratively down

3. What special character repeatedly displays?
เครื่องหมาย (!)

4. Has the IOS file been copied to the TFTP Server?
Yes, ไฟล์ c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin ถูกสำรองไปยัง TFTP Server สำเร็จ