Packet Tracer – Single-Area OSPFv2 Configuration

## วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาการทำงานของโปรโตคอล OSPFv2 แบบ Single-Area

- เพื่อกำหนดค่า OSPF ในเครือข่ายแบบ Point-to-Point และ Broadcast Multiaccess

- เพื่อกำหนด Router ID และ OSPF Interface Priority

- เพื่อกำหนดค่า Default Route และแจกจ่าย Default Route ผ่าน OSPF

- เพื่อกำหนดค่า OSPF Cost, Hello Interval และ Dead Interval

- เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายและ Internet Server

## อุปกรณ์และเครือข่าย

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย

- Router P2P-1

- Router P2P-2

- Router P2P-3

- Router BC-1

- Router BC-2

- Router BC-3

- PC และ Laptop

- Server

- Internet Server

- Cisco Packet Tracer

ใช้ OSPF Process ID 10 และกำหนดให้ทุก Router อยู่ใน Area 0

## การกำหนดค่า OSPF

### P2P-1

กำหนด OSPF Process ID 10 และใช้ Network Statement เพื่อเปิดใช้งาน OSPF

router ospf 10

network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0

network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0

network 10.0.0.12 0.0.0.3 area 0

กำหนด OSPF Cost ของ Serial0/1/1 เป็น 50

interface s0/1/1

ip ospf cost 50

กำหนด Hello และ Dead Timer ของ Link ที่เชื่อมต่อกับ BC-1 เป็น 20 และ 80 วินาที

interface s0/2/0

ip ospf hello-interval 20

ip ospf dead-interval 80

### P2P-2

กำหนด Network ของ Serial และ LAN ด้วย Network Statement

router ospf 10

network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0

network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0

network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0

กำหนด LAN Interfaces เป็น Passive Interface

passive-interface g0/0/0

passive-interface g0/0/1

และกำหนด Gigabit Ethernet Cost เป็น 10

interface g0/0/0

ip ospf cost 10

interface g0/0/1

ip ospf cost 10

### P2P-3

กำหนด OSPF Network ดังนี้

router ospf 10

network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0

network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0

network 192.168.3.0 0.0.0.15 area 0

กำหนด LAN เป็น Passive Interface และกำหนด Gigabit Ethernet Cost เป็น 10

passive-interface g0/0/0

interface g0/0/0

ip ospf cost 10

## การกำหนดค่า BC-1

BC-1 เป็น Router สำคัญที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในและ ISP

กำหนด Router ID เป็น:

router-id 6.6.6.6

เปิดใช้งาน OSPF บน Interface ที่เกี่ยวข้อง:

interface s0/1/0

ip ospf 10 area 0

interface g0/0/0

ip ospf 10 area 0

กำหนด Hello และ Dead Timer:

interface s0/1/0

ip ospf hello-interval 20

ip ospf dead-interval 80

กำหนด Gigabit Ethernet Cost:

interface g0/0/0

ip ospf cost 10

และกำหนด Priority สูงสุดเพื่อให้ BC-1 เป็น DR:

ip ospf priority 255

## การกำหนด Router ID ของ Broadcast Network

Router ทั้งสามตัวใน Multiaccess Network ถูกกำหนด Router ID ดังนี้

| Router | Router ID |
| --- | --- |
| BC-1 | 6.6.6.6 |
| BC-2 | 5.5.5.5 |
| BC-3 | 4.4.4.4 |

คำสั่งตัวอย่างของ BC-2:

router ospf 10

router-id 5.5.5.5

และ BC-3:

router ospf 10

router-id 4.4.4.4

## การป้องกัน OSPF Update ที่ไม่จำเป็น

ใช้คำสั่ง passive-interface กับ Interface ที่เชื่อมต่อกับ End Device เช่น PC หรือ Server เพื่อป้องกันการส่ง OSPF Hello ไปยังเครือข่ายที่ไม่จำเป็น

ตัวอย่าง:

router ospf 10

passive-interface g0/0/0

## การกำหนด Default Route

BC-1 เชื่อมต่อกับ ISP ผ่าน Serial0/1/1 จึงกำหนด Default Route โดยใช้ Exit Interface

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/1/1

จากนั้นแจกจ่าย Default Route ไปยัง Router อื่นผ่าน OSPF ด้วยคำสั่ง:

router ospf 10

default-information originate

## การกำหนด OSPF Cost

ตามข้อกำหนดของการทดลอง:

| Interface Type | OSPF Cost |
| --- | --- |
| Gigabit Ethernet | 10 |
| Fast Ethernet | 100 |
| P2P-1 S0/1/1 | 50 |

## การตรวจสอบการทำงานของ OSPF

หลังจากกำหนดค่าทั้งหมดแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะ OSPF ด้วยคำสั่ง:

show ip ospf neighbor

ใช้ตรวจสอบว่า Router สามารถสร้าง OSPF Neighbor ได้หรือไม่

ตรวจสอบ Routing Table:

show ip route

ควรพบเส้นทางที่ขึ้นต้นด้วย O ซึ่งหมายถึงเส้นทางที่เรียนรู้ผ่าน OSPF

ตรวจสอบรายละเอียด OSPF:

show ip protocols

และ:

show ip ospf interface

ใช้ตรวจสอบ Router ID, Cost, Priority, Hello Timer และ Dead Timer

## การทดสอบการเชื่อมต่อ

หลังจากกำหนดค่า OSPF เรียบร้อยแล้ว ทดสอบจาก PC ภายในเครือข่าย เช่น PC 1:

ping 192.168.1.1

ทดสอบไปยังเครือข่ายอื่น:

ping 192.168.2.20

ping 192.168.3.14

ping 192.168.4.40

ping 192.168.5.50

และทดสอบไปยัง Internet Server:

ping 203.0.113.100

## สรุปผลการทดลอง

การทดลองนี้เป็นการกำหนดค่า Single-Area OSPFv2 โดยใช้ Area 0 เป็นพื้นที่หลักในการแลกเปลี่ยน Routing Information ระหว่าง Router มีการใช้งานทั้งรูปแบบ Point-to-Point และ Broadcast Multiaccess Network นอกจากนี้ยังได้กำหนด Router ID, OSPF Cost, Passive Interface, DR Priority รวมถึง Hello และ Dead Timer ตามข้อกำหนด

BC-1 ทำหน้าที่เป็น Router หลักในการเชื่อมต่อกับ ISP และทำหน้าที่แจกจ่าย Default Route ผ่าน OSPF ทำให้ Router ภายในเครือข่ายสามารถเลือกเส้นทางไปยัง Internet ได้ เมื่อกำหนดค่าทั้งหมดถูกต้องและ OSPF Neighbor อยู่ในสถานะ FULL อุปกรณ์ปลายทางภายในเครือข่ายจะสามารถสื่อสารระหว่างเครือข่ายและเข้าถึง Internet Server ได้อย่างถูกต้อง