## Part 1 Configure a Home Wireless Router

### Step 1 DHCP

- Router LAN IP : 192.168.6.1

- Subnet Mask : 255.255.255.224

- DHCP Server : Enable

- Starting IP : 192.168.6.3

- Maximum Users : 20

- Internet Connection : Automatic Configuration (DHCP)

- Static DNS : 10.100.100.252

### Step 2 Wireless

- Network Mode : Auto

- SSID : HomeSSID

- Channel : 6

- SSID Broadcast : Enable

### Step 3 Security

- Security Mode : WPA2-Personal

- Passphrase : Cisco123

- Router Password : Cisco123

### Step 4 Client

Laptop, Tablet และ Smartphone

- SSID : HomeSSID

- Authentication : WPA2-Personal

- Password : Cisco123

# Part 2 Configure WLC

## VLAN Interface 2

- Name : WLAN 2

- VLAN : 2

- Port : 1

- IP Address : 192.168.2.254

- Mask : 255.255.255.0

- Gateway : 192.168.2.1

- DHCP Server : 192.168.2.1

## VLAN Interface 5

- Name : WLAN 5

- VLAN : 5

- Port : 1

- IP Address : 192.168.5.254

- Mask : 255.255.255.0

- Gateway : 192.168.5.1

- DHCP Server : 192.168.5.1

## DHCP Scope

- Scope Name : management

- Start Address : 192.168.100.235

- End Address : 192.168.100.245

- Network : 192.168.100.0

- Netmask : 255.255.255.0

- Default Router : 192.168.100.1

## RADIUS

- Server Index : 1

- Server Address : 10.6.0.254

- Shared Secret : RadiusPW

## SNMP

- Community : WLAN

- IP Address : 10.6.0.254

## WLAN 2

- Profile Name : Wireless VLAN 2

- SSID : SSID-2

- ID : 2

- Interface : WLAN 2

- Security : WPA2-PSK

- Passphrase : Cisco123

- FlexConnect Local Switching : Enable

- FlexConnect Local Authentication : Enable

## WLAN 5

- Profile Name : Wireless VLAN 5

- SSID : SSID-5

- ID : 5

- Interface : WLAN 5

- Security : WPA2-Enterprise (802.1X)

- Authentication Server : 10.6.0.254

- FlexConnect Local Switching : Enable

- FlexConnect Local Authentication : Enable

## Wireless Host 1

- SSID : SSID-2

- Security : WPA2-PSK

- Password : Cisco123

## Wireless Host 2

- SSID : SSID-5

- Security : WPA2-Enterprise

- Username : userWLAN5

- Password : userW5pass

# การทดสอบ

ทดสอบด้วยคำสั่ง

ping 203.0.113.78

จาก Wireless Host ทั้งสอง

จากนั้นเปิด Web Browser

http://203.0.113.78



### Question

Verify the address. What address did it receive?

Answer

The Internet interface received an IP address automatically from the DHCP server. The exact IP address depends on the Packet Tracer simulation and may vary for each activity.

ผลลัพธ์จากการตั้งค่า